Распашонка

На основе лекала этой распашонки можно смоделировать и другие варианты одежды. Технику моделирования, раскроя и шитья разных распашонок можно посмотреть далее.  Значения при построении, которые даются для примера выделены цветом, их нужно поменять. Учтите, что дети быстро растут, к меркам ребенка нужно добавить еще и прибавку на вырост. Если вы шьете ребенку до его рождения и не знаете размеров, воспользуйтесь таблицей размеров для малышей. 
Для построения чертежа необходимо снять следующие мерки:
Рост (Р) = 60 см.
Обхват груди (Ог) = 44 см.
При построении чертежа дается прибавка на свободное облегание (Пг) к мерке обхвата груди равная 3 см. 
Спинка.
Построить прямой угол с вершиной в точке А. От точки А по вертикальной линии, соответствующей середине спинки, отложить вниз отрезок АН (длина изделия), равный 1/2 роста ребенка. 
АН = Р : 2 = 60 : 2 = 30.
Ширина рукава. 
От точки А по вертикальной линии отложить вниз отрезок 
АГ = Ог : 4 = 44 : 4 = 11 см. 
Из точек Г и Н провести вправо перпендикулярно к отрезку АН горизонтальные линии произвольной длины. От точки Г отложить вправо отрезок ГГ1, равный 1/4 мерки Ог + Пг.
ГГ1 = Ог : 4 + 3 = 44 : 4 + 3 = 14 см.
От точки Г1 отложить вправо длину рукава, равную 10 см. и поставить точку Г2. Из точек Г1 и Г2 провести вверх перпендикуляры и поставить точки А1 и А2. 
От точки Н по линии низа отложить вправо ширину изделия, равную отрезку ГГ1 плюс 2 см, и поставить точку Н1. 
НН1 = ГГ1 + 2 = 14 +2 = 16 см. 
Угол Г1 разделить пополам и на линии деления отложить 2 см. Оформить боковой срез, как показано на чертеже. 
Росток.
Отрезок АА1 разделить на 3 равные части, а отрезок АГ на 4 части и первые точки деления соединить плавной линией. 
Перед. 
Строится так же как и спинка, но глубину горловины нужно увеличить на 2 см.

Шьем распашонки

На основе предыдущей выкройки распашонки можно сшить несколько моделей:

1. Распашонка с коротким рукавом.
2. Распашонка с длинным рукавом.
3. Распашонка с зашитым рукавом (рукавичкой).
4. Распашонка с запахом на пуговичках на одном плече. 
5. Распашонка без разреза на пуговичках на плечах.

Модель 1. 
Распашонка с коротким рукавом полностью шьется по базовой выкройке.
Модель 2, 3. 
От точки А1 откладывем длину рукава. Зауживаем рукав (примерно 8 см.). Для модели 3 формируем рукавичку.

Раскрой для моделей 1, 2, 3.
При раскладе на ткани величина всех припусков на швы 0,7 см., кроме припуска на разрезе спинки.

Последовательность обработки для моделей 1, 2. 
1.Стачать боковые и плечевые швы при помощи оверлока или зигзагом на швейной машинке.
2. Обработать оверлоком или зигзагом края рукавов. 
3. За один раз обработать горловину, края полочек и низ распашонки, закругляя углы оверлоком.
4. Пришить завязки к краям горловины.
Последовательность обработки для модели 3. 
1.Стачать боковые швы рукав и плечевые швы за один раз.
2. За один раз обработать горловину, края полочек и низ распашонки, закругляя углы оверлоком. 
3. Пришить завязки к краям горловины.

Модель 4. 
Для того, чтобы получить выкройку такой распашонки, оформите полочки как показано на рисунке используя базовую выкройку.

Последовательность обработки для модели 4. 
1.Стачать боковые и плечевые швы при помощи оверлока или зигзагом на швейной машинке.
2. Обработать рукава.
3. Края полочек и низ этой модели лучше обрабатывать косой бейкой или трикотажной полоской.
4. Обметать петли и пришить пуговицы или пробить кнопки.
Модель 5. 
Эта модель шьется аналогично модели 1-3, но спинка не разрезается, а припуск на плечевые швы делается больше, затем туда пришиваются пуговички, по две на каждое плечо. Такая распашонка одевается через ноги.
Последовательность обработки для модели 5. 
1.Стачать боковые швы.
2. На плечевом шве сделать застежку (обметать петли и пришить пуговицы).
3. Обработать края рукавов, горловину и низ распашонки при помощи оверлока или зигзагом на машинке.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Маленькие дети

| Размер = Рост (см) |  | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обхват груди | см | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Обхват талии | см | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Обхват бедер | см | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Длина спины | см | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Длина рукава | см | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 |
| Обхват шеи | см | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 |