- Сумка для ношения младенца или Кенгуру.

Итак, настал тот день, когда Вы поняли, что двух рук Вам не хватает, а те две, что имеются, скоро отвиснут до самого пола. Вот тут то и приходит на помощь нашим рукам и спине сумка - "кенгуру".

|  | Вам потребуется 1 м (ширина 120 см) х/б набивной ткани, синтепон 0,5 м (ширина 1,2м), 2 крепления-застежки, 1 м резинки. Сумка - кенгуру сотстоит из трех деталей: А - верхняя лямка, В - нижняя лямка, и С- сиденье. Сиденье: полотнище 50 на 32 см, с закругленными концами сверху. Нижнюю часть выкраиваем по рисунку. 2 детали. Верхняя лямка: полоска ткани длиной 120 см, шириной по концам 3 см, по середине - 12 см. 2детали. Нижняя лямка: полоска ткани длиной 115 см, шириной 9 - 10 см. 1 деталь со сгибом. |
| --- | --- |

Внимание!Все выкройки даны без припусков на швы: 2 см.

Описание работы: Складываем две части сиденья изнаночными сторонами, проложив между них синтепон. Мелом чертим косые прямые линии, так чтобы образовались ромбы. Берем нитку с иголкой и прошиваем во всех направлениях, отстрачиваем на машинке. Можно отстрочить только нижнюю часть с синтепоном, если ромбы на правой стороне не будут гармонировать с танью. Как Вы заметили, на фотографии сиденье выполнено из специальной эластичной сетки, если у Вас есть возможность и желание, можете самостоятельно заменить среднюю часть сиденья. То же самое проделайте с верхней лямкой.

Сиденье обшейте по контуру косой обтачкой, выкроенной или купленной в магазине, вставив в нужных местах резинки, которые позже острочите зиг-загом, оставляя не застроченным нижние срезы. На высоте 8 см от вернего края приметайте верхнюю лямку, отстрочив по изделию. На нижней лямке найдите середину и притачайте низ сиденья по центру лямки к одному краю. На расстоянии 2 см от сиденья, с двух сторон приметываем краевые полоски с резинкой. Лямку подгибаем и прострачиваем в край, а затем ромбами по всей длине. Выкраиваем небольшие треугольники, настрачиваем их в местах соединений лямки и сиденья для надежности соединения, чтобы ненароком не потерять свой ценный груз:)) (см.рис.). Теперь вшиваем на концах лямок крепления-застежки. Лямки застегиваем на спине крест на крест. Важные замечания по изготовлению. Верхнюю лямку желательно проложить не одним слоем синтепона, так как после длительного гуляния материал просто врезается в плечи. Если у Вас "кенгуру" сшит из однотонной ткани, его можно урасить аппликацией на спинке