Ползунки

Для построения чертежа потребуются следующие мерки:
1. Ст = Обхват талии : 2 (44 : 2 = 22 см.);
2. Ди = Длина изделия - 52 см. (мерка снимается побоку от талии до пяток).
Передняя половинка. На вертикальной стороне угла с вершиной Т отмечают отрезок ТН:
ТН = ДИ + 3 (52+3=55 см.). Через точку Н проводят горизонтальную прямую. 
Ширина ползунков.
Отмечаем отрезок ТТ1:
ТТ1 = Ст : 2 + 4 (22 : 2 + 4 = 15 см.)
Проводим линию Т1Н1.
Откладываем глубину сидения ТШ:
ТШ = Ди : 2 - 4 (52 : 2 - 4 = 22 см.)
Ширину шага отмечаем отрезком ШШ1:
ШШ1 = 4 см.
Затем от точки Ш откладываем 5 см. вверх и ставим точку Ш2. На биссектрисе угла Ш1ШШ2 отмечаем 2,5 см. и ставим точку Ш3. Соединяем точки плавной линией.
Линия низа и передняя часть стопы.
От точки Н1 влево и вниз откладывают по 10 см. Через полученные точки Н4 и Н2 проводят соответственно вертикальную и горизонтальную линии. Место их пересечения - Н3. Затем соединяем Н3 и Ш1, из прямой Н3Ш1 строим перпендикуляр ОО1 = 1см. Точки Н3, О1 и Ш1 соединяем плавной кривой.
Точка Н5 делит отрезок Н2Н3 пополам. Из нее проводим прямую и ставим Н6. На биссектрисах углов Н1, Н4 отмечаем отрезки равные 2 см. и ставим соответственно точки О3 и О2. Соединяем точки Н3, О3, Н6, О2, Н2 плавной кривой. 
Задняя половинка. 
От точки Т вверх откладывают отрезок ТТ2 = 2,5 см. Точки Т2, Т1 соединяют плавной кривой.
От точки Ш вверх откладываем 12 см. и ставим точку Ш4. На биссектрисе угла Ш2ШШ1 откладываем 4 см. и ставим точку Ш5. Соединяем Ш4, Ш5, Ш1 плавной кривой.
Точка Н7 делит отрезок Н5Н6 пополам. Через нее проводят горизонтальную линию, ставим точки Н8, Н9. На биссектрисах углов откладываем по 2 см, точки Н3, О5, Н7, О4, Н2 соединяют плавной кривой.
Выкройка ступни. 
Строим прямоугольник со сторонами СС1 = Н5Н6 + Н5Н7 (10+5=15 см.), СС2 = 7 см. На биссектрисах углов откладываем по 1,5 см. и ставим точки О1, О2, О3, О4 и проводим через них плавную линию.